南昌大学公共教室信息化教学环境改造项目需求

征集意见公告

因南昌大学部分公共教室信息化教学环境改造的需要，现就该项目采购进行采购需求意见征集，具体如下:

一、采购项目名称

南昌大学公共教室信息化教学环境改造项目

二、采购需求

具体采购需求详见附件1。

三、本公告期限

2025年7月10日至2027年7月14日。（5个日历日）

四、说明

本次需求意见征集自愿参与，所征集材料仅用于优化采购需求，欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。

有意参加征集者，可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。

本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。

五、反馈文件递交

请于2025年7月16日17:00前将反馈的意见（word版一份，盖章的扫描件一份）发送至指定邮箱: 396892543@qq.com，主题请使用“××公司: 南昌大学公共教室信息化教学环境改造项目采购需求征集意见反馈材料”。

六、联系方式

如对本项工作有任何疑问，请联系南昌大学招标采购中心，联系人:涂老师，联系电话: 83969364。

附件1：南昌大学公共教室信息化教学环境改造项目需求书（征集意见稿）

一、项目概述:

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额 （单位：万元） | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学公共教室信息化教学环境改造项目 | 200 | - 对学校的常态化录播系统进行扩容建设，包括配套的服务器、存储、以及平台覆盖点扩容，建立AI赋能教学管理相关功能。 - 对部分公共教室进行常态化云录播教室改造； - 把固定自习教室纳入学校公共教室管理系统进行统一管理中； - 对部分公共教室安装网络电子钟。 |

二、采购清单

货物：

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 单价 （人民币/元） | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能督导（软件） | 国产 | 31500 | 1 | 是 |
| 2 | AI智能巡课（软件） | 国产 | 22000 | 1 | 否 |
| 3 | AI教学报告（软件） | 国产 | 28000 | 1 | 否 |
| 4 | AI智能分析模块 （软件） | 国产 | 2000 | 50 | 是 |
| 5 | 智能采集模块 | 国产 | 5500 | 50 | 是 |
| 6 | 老师摄像机 | 国产 | 2800 | 50 | 否 |
| 7 | 学生摄像机 | 国产 | 1800 | 11 | 否 |
| 8 | 拾音系统 | 国产 | 9200 | 11 | 否 |
| 9 | AI服务一体机 | 国产 | 237500 | 1 | 是 |
| 10 | 超融合服务器 | 国产 | 280000 | 1 | 否 |
| 11 | 分布式存储 | 国产 | 285000 | 2 | 是 |
| 12 | 服务器汇聚交换机 | 国产 | 45000 | 2 | 是 |
| 13 | 万兆光模块 | 国产 | 1200 | 10 | 否 |
| 14 | 网络电子钟 | 国产 | 620 | 150 | 否 |

三、技术/服务标准与要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | AI智能督导（软件） | 1.提供智能分析功能，可对督导本学期听课任务及当前听课进度进行深度整合，同时结合学校课堂教学情况及历史评价情况，智能推荐听课课程；支持根据督导的不同权限制定听课计划，确保听课活动的效率和针对性；支持采用智能筛选机制，根据督导听课历史记录，自动排除已参评的课程，有效防止听课内容的重复，提高督导工作的质量； 2.提供智能提示功能：可对督导本学期听课权限下的听课任务总数、听课次数、线上与线下听课分布情况以及听课完成度等关键指标分析； 3.提供智能管理功能，对管理部门推荐的听课课程进行智能整合；支持查看课程的基本信息，包括：课程名称、上课老师、上课日期、上课节次、部门推荐原因；支持点击推荐课堂卡片，可查看课堂录播画面；支持在听课详情页面查看AI课堂分析数据和教学活动数据；支持点击换一批按钮，切换不同的部门推荐课程； 4.支持智能推荐功能，可对本学期需要关注的课堂进行智能提取和推荐；支持查看课程的基本信息，包括：课程名称、上课老师、上课日期、上课节次、关注原因；支持点击推荐课堂卡片，可查看课堂录播画面；支持在听课详情页面查看AI课堂分析数据和教学活动数据；支持点击换一批按钮，切换不同的部门推荐课程； 5.要求AI智能督导与学校现有的常态化录播系统督导听课软件模块进行对接，实现AI智能督导功能。 |
| 2 | ★ | AI智能巡课（软件） | 1.课表时间段内，可智能对目前正在上课的课堂进行智能实时巡查，并生成相应的实时AI巡查简报，包括当前节次、正在上课的课堂数量、AI巡查轮次、当前课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量； 2.非课表时间段，可通过AI实现对今日已经上课的课堂进行智能巡查，并生成相应的AI巡查简报，包括今日课堂平均到课率、平均前排满座率、平均抬头率、课堂活动数据、需要重点关注的课堂数量及活力值较高的课堂数量； 3.支持根据AI巡课结果，自动整理需要关注的课，包括学生到课率过低、上课专注度较差、可能存在课表异常情况的课程等；以卡片形式展示课程名称、授课教师、需要关注的情况和建议、授课地点、开课学院；支持点击卡片跳转查看课堂视频；支持切换查看不同课程； 4.支持根据AI巡课结果，自动推荐活力值较高的优质课堂，以卡片形式展示课程名称、授课教师、活力值、授课地点及开课学院；支持点击卡片跳转查看课堂视频；支持切换查看不同课程； 5.要求AI智能巡课与学校现有的常态化录播系统在线巡课软件模块进行对接，实现AI智能巡课功能。 |
| 3 | ★ | AI教学报告（软件） | 1.具备切换学院、学期及时间查看教学数据总览； 2.具备查看学院的开课基础信息，包括开课课程数、授课教师数、上课学时数、上课班级数及上课学生数；可按全部/本科生/研究生筛选数据进行查看； 3.具备查看督导听课分析，支持切换理论课、实验课和体育课查看；具备切换量表查看不同等级结果占比及次数；具备切换督导类型查看评课统计结果； 4.具备查看各学院评价结果排行（按评课结果最优2项占比），具备展示各学院评课结果最优2项的百分比； 5.具备查看所选学院的AI智能分析结果，包含学生到课率、前排满座率、课堂抬头率、教师讲课/学生发言/静默时长占比、讨论型/讲授型课堂类型占比； 6.具备查看各学院AI分析排行，支持展示按到课率、满座率、抬头率及讨论型课堂切换排行； 7.具备查看教学活动统计结果，包括活动发起次数、发起活动教师人数、参与学生人数及平均参与率；支持图表形式呈现所选学院具体各项活动的发起次数及学生参与率； 8.具备查看各学院教学活动排行，具备展示按发起次数及参与率切换排行； 9.具备查看教学资源统计结果，包括备课资源数量、参与教师数/总教师数、课堂实录视频总数及视频总容量；支持查看资源不同资源类型的数量，包括课件资源、视频资源、图片资源、考核测验、知识点、题目资源及讨论主题； 10.具备查看各学院备课资源排行； 11. 要求AI教学报告与学校现有的常态化录播系统进行对接，实现AI教学报告功能。 |
| 4 | ▲ | AI智能分析模块（软件） | 一、AI课堂预警 1.支持查看当日各项课堂预警数，包括到课率预警数、前排满座率预警数、课表异常预警数及教师出勤预警数； 2.支持查看学生到课率数据，统计学生到课率异常实时情况；支持查看学生到课率异常的教室直播画面； 3.支持查看当日学生到课率低于预警值的数据（预警值支持配置）；支持按日期查看本学期到课率预警历史记录，支持查看历史预警视频详情；支持导出Excel； 4.支持查看当日前排满座率低于预警值的数据（预警值支持配置），支持查看预警课程实时视频；支持按日期查看本学期前排满座率预警历史记录，支持查看历史预警视频详情；支持导出Excel； 5.支持查看当日课表异常预警数据（预警值支持配置），支持查看预警课程实时视频；支持按日期查看本学期课表异常预警历史记录，支持查看历史预警视频详情；支持导出Excel； 6.支持查看当日教师出勤异常预警数据，支持查看预警课程实时视频；支持按日期查看本学期课表异常预警历史记录，支持查看历史预警视频详情；支持导出Excel； 7.支持在课表巡课页面展示课程预警信息，包括学生到课率预警、前排满座率预警、课表异常预警；支持仅显示AI预警课表。 二、AI智能数据统计 1.支持统计各课次学生到课率情况，数据包括上课日期、上课节次、授课老师、课程名称、开课学院、所属班级、教室类型、教室名称及到课率； 2.支持根据上课日期、开课学院、教室名称、教室类型筛选查询到课率信息。 三、学生到课率分析 1.支持课表巡课及实时课堂中查看学生上课时的到课率数据，数据包括AI识别学生数、学生到课率及到课率趋势； 2.支持在督导听课中查看学生到课率数据，包括学生到课率及到课人数； 3.支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的全校学生到课率整体趋势情况； 4.支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的学院到课率排名及各学院的学生平均到课率数据； 5.支持在小程序课表巡课中查看学生到课率数据。 四、抬头率低头率分析 （一）教师方面 1.支持查看课程中平均抬头率、低头率数据；支持将抬头率及低头率数据与全校所有课程的平均数据进行对比； 2.支持以柱状图形式展示具体教师教授班级的抬头率、低头率数据；鼠标悬浮柱状图上显示该班级中的平均抬头率及低头率； 3.支持查看课堂中的抬头率、低头率详情，支持切换班级和课次；支持展示当前课次抬头率及低头率数据与上一课次抬头率及低头率数据的对比情况；支持以折线图形式呈现具体课次的抬头率低头率情况，鼠标悬浮折线图上显示当前时间的抬头率及低头率数据；支持展示课堂活动发起及结束时间以及展示课间休息时间，课堂活动包含考勤签到、课堂答题、分组讨论、课堂测试；默认一屏展示100分钟，一课次超过100分钟出现滚动条展示。 （二）管理人员方面 1.支持查看全校学生近一个月（从昨日开始前30天）的平均抬头率与低头率； 2.支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的不同抬头率区间中的课程数量，区间包括60%及以上抬头率、50%-60%（不含）抬头率、40%-50%（不含）抬头率、30%-40%（不含）抬头率以及30%以上抬头率；鼠标悬浮环形图上显示不同抬头率区间中的课程占总课程中的比重； 3.支持以柱状图形式展示全校中各学院近一个月（从昨日开始前30天）的抬头率、低头率数据，鼠标悬浮柱状图上显示该学院抬头率及低头率数据； 4.支持督导听课时查看课堂抬头率低头率情况，包括该课次平均抬头率和平均低头率；支持以曲线图形式展示该课次的抬头率趋势，横坐标为上课时长，纵坐标为抬头率，曲线图上标注全校平均抬头率及课程平均抬头率； 5.支持在线巡课时查看实时课堂的抬头率曲线图，横坐标为更新时间，纵坐标为抬头率。 五、师生发言分析 （一）教师方面 1.支持教师查看课堂中学生发言数据；支持利用不同颜色的色块条去区分不同学生的发言数据；支持查看不同节次中课堂类型情况；支持查看各节次学生发言人数；支持查看一课次中所有学生发言总时长；支持查看学生发言占总课堂时间占比； 管理人员： 2.支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的全校课堂中所有教师讲课、学生发言及静默时长占比数据； 3.支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的讲授型及讨论型的课堂类型占比状况； 4.支持查看全校各学院近一个月（从昨日开始前30天）的教师讲课、学生发言及静默时长占比统计数据；鼠标悬浮柱状图上显示静默时长占比、教师讲课占比及学生发言占比数据；统计图默认从学生发言占比从高至低排列，可切换排列顺序为：从学生发言占比从低至高排列。 5.支持督导听课查看录播课程时展示课堂发言情况，支持以环形图展示该课次教师讲课/学生发言/静默时长占比、课程平均教师讲课/学生发言/静默时长占比、全校平均教师讲课/学生发言/静默时长占比；支持按节次查看学生发言情况，利用不同颜色的色块条区分不同学生的发言数据；支持各节次的课堂类型情况和学生发言人数。 |
| 5 | ▲ | AI智能采集模块 | 一、硬件配置要求 1.需具备≥1路HDMI接口输入，≥1路HDMI输出，≥1路音频输入，≥1路USB接口，1路网口； 2.需支持3路H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置； 3.需支持1080P、720P等高清分辨率编码； 4.视频输入源分辨率需自适应识别，也可固定输入源分辨率； 5.需支持RTMP、ONVIF、NTP、RTSP等网络协议； 6.支持单流多画面解码输出； 7.要求通过网络对远程交互声音进行独立音频解码，并通过交互盒子3.5音频输出口至功放或音频处理器进行远程交互声音播放。 二、内置软件功能 1.支持通过课表对接，按照课表录制视频； 2.支持自定义录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、自动审核、取消； 3.支持对录制任务的执行情况跟踪：包含录制异常、已过期； 4.在网络断开的情况下，支持断网自动续存功能，断网期间可通过图片插入补录，形成完整的视频文件； 5.为解决教室多摄像机直播和录制问题（超过2个以上），支持可根据教室摄像机数量进行多画面直播和多画面录制； 6.支持课件采集，采样分辨率：支持 3840*2160 及自适应，需与视音频同步，延时＜ 300ms；采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号；滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象； 7.支持教师在教室通过课堂软件发起直播教学，满足学生远程实时参与教学的需求； 8.支持教师在直播教学过程中发起考勤签到、课堂答题等教学活动；支持教师查看直播在线人数、讨论内容；支持大屏上以弹幕形式查看学生讨论内容。 |
| 6 | # | 老师摄像机 | 1.摄像头传感器1/2.8 英寸, CMOS，有效像素 ：≥800 万； 2.焦距: f=7.2mm, 水平视场角: 42°； 3.支持多种协议：TCP/IP、 HTTP、RTSP、 RTMP、 Onvif、 DHCP和组播等； 4.支持2D, 3D 数字降噪； 5.支持教学自动跟踪功能； 6.支持PoE 供电； 7.≥1 路 RJ45: 10M/100M 自适应以太网， 支持 POE（802.3af）； 8.≥1 路 LINE IN； 9.≥1 路 USB 2.0； 10.支持音频码率48Kbps 、64Kbps 、96Kbps 、 128Kbps。 11.要求与学校现有的常态化录播系统在线巡课软件及视频点播软件进行对接，实现通过平台巡课点播； 12.含电源，安装配套线材、安装支架。 |
| 7 | # | 学生摄像机 | 1.支持400万像素@25 fps实时帧率，最大图像尺寸：2560*1440； 2.宽动态：支持宽动态范围达120 dB，支持逆光环境采集； 3.最低照度：彩色：0.005 Lux，黑白：0.001 Lux； 4.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ； 5.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°； 6.补光灯类型：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；补光距离：30m以内；红外波长范围：850 nm； 7.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 8.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持不低于同时20路RTSP协议取流； 9.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB； 11.RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D协议； 12.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 13.电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W； 14.防护：IP67； 15.要求与学校现有的常态化录播系统在线巡课软件及视频点播软件进行对接，实现通过平台巡课点播； 16.含电源，安装配套线材、安装支架。 |
| 8 | # | 拾音设备 | 一、智能主机 音频处理部分和功率放大器部分集成在同个机箱内。 1.可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调； 3.支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 4.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 5、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7.频率响应: 20Hz～16kHz； 8.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9.处理啸叫抑制延迟能力：≥128ms； 10.输入阻抗: ≥10kΩ； 11.输出阻抗: ≥100Ω； 12.降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB； 13.无线输入降噪: ≤30dB； 14.增益调节范围 :-43dB～59dB； 15.失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB； 16.信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权A-Weighted )； 17.最大输入电平：6dBu； 18.最大输出电平：12dBu； 19.信号处理延时：≤7ms； 20.输入接口：≥8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入； 21.输出接口：≥4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出； 22.电源接口：1×DC 24V圆孔插座； 23.网络接口：1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485； 24.前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示； 25.支持对接网络中控，通过触控面板控制输出静音、调节输出音量，以及可通过调节降噪等级和啸叫抑制等级； 26.音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理； 27.内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； 28.数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，以应对各类复杂教室声学环境； 29.可在线显示每路输入输出的音量；支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南；具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度；支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能。 二、吊麦（2只） 1.频率响应：≥100Hz～16KHz； 2.灵敏度：≥-32dB±3dB； 3.指向特性：超心型； 4.拾音角度：≤130°； 5.输出阻抗：200Ω±30%； 6.输出幅度：Max 300mV； 7.最大承受声压：110dBSPL（A计权A-Weighted @1KHz，THD≤3%）； 8.动态范围：≥80dB（A）； 9.信噪比：≥64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz)； 10.幻象供电：直流48V ； 11.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。 三、音柱（4只） 1.驱动单元：4x3"铁氧体； 2.锥盆材料：纸浆涂层； 3.阻抗：≥8Ω； 4.额定功率：≥100W； 5.SPL（1W/1m）：≥95dB； 6.最大SPL（1W/1m）：≥103dB； 7.频率响应：≥130Hz~20kHz； 8.外壳材料：高密度中纤板； 9.扩散角度：垂直>30°，水平>100°； 10.安装系统：壁挂支架安装，含安装支架。 |
| 9 | ▲ | AI服务一体机 | 一、硬件配置要求 1.自研能力：非OEM，国内知名品牌，自主研发； 2.主机规格：≥2U机架式，含上架导轨； 3.处理器：配置2颗Intel Xeon 5318Y（2.1GHz，24C）处理器； 4.内存：≥32个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；本次配置256G 3200MHz内存； 5.RAID：板载PCH支持14个SATA接口，配置2GB缓存独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/5； 6.存储：支持≥39个标准硬盘槽位，支持2个M.2 SSD硬盘或2个E1.S，本次配置≥2块480GB SSD，配置≥4块4TB SATA企业级硬盘； 7.I/O扩展槽：支持≥11个PCIE插槽，支持4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡，支持1个OCP3.0 x16网卡，支持1个RAID Mezz卡； 8.GPU：配置≥2块Nvidia RTX3090 24G专业显卡； 9.集成I/O端口：前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个VGA接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口； 10.网络控制器：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆光纤网口，含光模块； 11.电源：配置≥2块1600W冗余电源； 12.散热：配置4个热插拔N+1冗余风扇；由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 13.管理功能：集成1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 14.安全：支持同品牌的主机安全增强系统，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，并兼容所有主流操作系统； 15.数据治理：制造商应具备完善的数据治理管理体系，并以国际标准要求进行数据的安全管控、稽核； 16.工作温度：支持5℃-45℃。 二、软件配置要求 （一）语音转写功能 1.支持精准的语音转写效果，实现普通话口音处理、中文数字转写，支持根据语音内容和停顿，智能断句、分段、匹配标点符号；支持语音转写文本的上下文顺滑处理； 2.支持在线巡课的课表巡课、位置巡课和实时课堂页面查看实时语音识别字幕，支持字幕滚动显示；支持拖动字幕右侧的滚动条回看当前节次的历史字幕； 3.支持在视频点播页面查看语音转写字幕，支持字幕滚动显示； 4.支持在课堂分析页面查看语音转写内容，支持当用户首次进入课堂分析时默认加载全部语音转写内容；支持根据视频播放进度自动定位至对应的转写文字位置；支持点击已转写的文本所在段落后，视频自动跳转至对应时间位置﹔ 5.支持拖动滚动条查看当前节次的所有语音转写内容；支持点击按钮跳转回当前视频播放对应的转写文本位置； 6.支持在课堂分析页面展示语音转写的字数统计； 7.支持在课堂分析页面显示教师讲课语速分析结果，根据教师每分钟发言字数将语速判别为正常、过快或过慢； 8.支持对语音转写内容进行搜索，自动将匹配到的搜索关键词高亮展示；支持点击搜索结果所在段落，视频自动跳转至对应时间位置； 9.支持在课堂分析页面的课程视频下方以字幕形式呈现语音转写内容，字幕内容跟随视频进度自动更新； 10.支持语音转写课程配置；支持按课程名称/编号、教师名称/工号查询语音转写课程配置信息；支持新增语音转写课程配置，新增时需选择授权点播权限或直播权限，输入授权课程和授权教师；支持查看语音转写课程配置信息；支持删除语音转写课程配置信息。 11.要求语音转写服务接入与学校现有的常态化录播系统语音资源，实现语音转写功能。 （二）敏感词分析功能 1.支持对敏感词词库进行维护，支持新增和删除敏感词，敏感词数量不限制； 2.支持实时语音转写以及点播语音转写根据敏感词识别和自动屏蔽，敏感词出现区域自动显示为*； 3.支持敏感词课堂预警，支持实时显示课堂发言涉敏信息，支持展示敏感词预警数量、敏感词预警详情，包括课程名称、课程编号、授课地点、开课学院、授课教师、节次、授课班级、敏感词次数、敏感词，支持筛选日期查询涉敏记录；点击可查看课堂视频，课堂视频显示具体每个敏感词出现的时间点，支持点击敏感词自动跳转至视频对应位置； 4.支持对敏感词进行分析，支持查看敏感词，并统计敏感词出现次数。 （三）热词分析功能 支持对热词进行分析，支持查看热词词语及出现次数。 三、质保服务 硬件设备均需提供（不少于60个月）售后服务，所购软件产品存在授权年份的部分，需至少提供60个月的软件版本升级服务，不再另行收费。其他软件组件，应提供永久授权。 |
| 10 | ★ | 超融合服务器 | 一、硬件配置要求 1.主机规格：2U机架式，含上架导轨； 2.处理器：配置2颗Intel Xeon 8358（2.6GHz，32C）处理器； 3.内存：≥32个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 本次配置1024G DDR4 3200MHz内存； 4.RAID：板载PCH支持14个SATA接口，配置2GB缓存独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/5； 5.存储：支持≥39个标准硬盘槽位，支持2个M.2 SSD硬盘或2个E1.S，本次配置≥2块480G M.2 SSD， 8块7.68T NVMe SSD； 6.I/O扩展槽：支持≥11个PCIE插槽，支持4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡，支持1个OCP3.0 x16网卡，支持1个RAID Mezz卡； 7.集成I/O端口：前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个VGA8、接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口； 8.网络控制器：配置4口千兆网卡≥2，双口25Gb网卡≥2，满配光模块； 9.电源：配置冗余电源； 10.散热：配置4个热插拔N+1冗余风扇，由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 11.管理功能：集成1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件； 管理功能：集成1个独立的1000Mbps网络接口，专门用于支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件。 二、软件配置要求 （一）超融合管理平台 1.超融合一体机采用同品牌软件、硬件产品，非OEM产品或联合品牌； 2.为保证平台兼容性，所投产品需满足一云多芯场景需求，支持一套管理平台纳管不同CPU架构的主机集群，单一集群支持不同品牌的CPU平台，支持同集群内的虚拟机跨CPU平台间的在线迁移功能； 3.支持在线双向跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到目标站点平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌超融合平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作； 4.支持批量跨云热迁移功能，在管理界面将源vSphere平台的虚拟机（≥50台）批量迁移到投标超融合平台内，迁移过程无需在源虚拟机中安装代理、无需提前创建目标虚拟机、无需手动关机和重启操作，可分别为不同的虚拟机指定计算、存储、网络资源及切换时间策略； 5.提供云边协同管理功能，支持中心站点分发应用至各个边缘站点，可一键将中心站点已部署配置完毕的应用虚拟机迁移至各边缘站点，支持基于GIS技术的全局站点展示视图，实时查看各站点资源状态； 6.为保证投标平台的兼容性，要求所投产品支持导入第三方品牌云平台的虚拟机镜像文件，导入后可正常运行虚拟机，数据不丢失； 7.支持主机、硬盘、网卡定位功能以快速寻找机房部件，提升运维效率，通过服务器主机的UID指示灯状态可以快速定位识别到目标主机位置，支持对UID指示灯进行常亮、关闭、闪烁操作，支持自定义闪烁时间； 8.支持通过AccessKey授权超融合平台的API调用，每个用户可生成多个AccessKey，支持启用、禁用或者删除自己创建的AccessKey；生成的密钥对应包含AccessKey ID、AccessKey Secret、启用状态、所有者和生成时间等信息； 9.平台支持多种登录认证策略以提升平台安全级别，包括但不限于身份认证、双因子认证、OTP身份认证，开启OTP认证后，用户登录系统时除需要用户密码外，还需要输入六位验证码，支持将验证码发送到用户邮箱； 10.支持系统环境一键巡检，包括不限于资源使用、物理设备、存储空间、网络使用与IP冲突等状况，支持按照每日、每周、每月设置巡检周期，支持设置巡检报告最大保留份数记录，支持自动发送检测报告到指定邮箱； 11.为保障业务的连续性，超融合需支持多种形式的平台热升级能力，如原地热升级、滚动热升级等，平台支持跨版本进行升级或补丁，支持配置多种形式的主机升级策略，包括但不限于主机的升级顺序、重启策略、关闭方式、忽略主机等； 12.支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息。 （二）平台应具有如下功能 1.计算虚拟化功能 （1）超融合产品计算虚拟化组件需兼容海光、鲲鹏、飞腾、兆芯、龙芯、申威等六家主流国产芯片； （2）支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化； （3）支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022， 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、统信、方德、凝思等主流Linux OS，同时支持Mac OS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统； （4）为满足日益增长的容器资源需求，要求同一个超融合节点支持同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内嵌套部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储； （5）支持容器实例的全生命周期管理，如创建、编辑、重启、迁移、HA等，以及事件的查看，控制台操作等；支持容器镜像仓库的管理，支持系统内置镜像库与第三方镜像库管理； （6）支持DRS动态资源调度、DPM动态电源调度，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级； （7）支持GPU组功能，支持多块GPU透传给一个虚拟机使用，支持vGPU功能，至少支持L40S、H800、A800、A100、A40、A16、RTX 4090等GPU设备； （8）虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号； （9）支持大内存页和DPDK加速功能，虚拟化界面可配置内存页大小和页数，支持虚拟机NUMA感知功能，保证虚拟机OS的NUMA与主机的NUMA拓扑保持一致，并显示大内存页的使用量和可用内存； （10）支持精细化的虚拟机迁移控制和独享迁移网络，可配置虚拟机迁移速度，可指定专用独享迁移网络，隔离迁移网络流量与管理网流量，保障用户业务正常运行； （11）支持vAPP功能，可配置若干台虚拟机组成的应用组，可设置虚拟机启动顺序和启动间隔时间，可批量修改虚拟机组的参数； （12）支持一键开启和关闭数据中心内、集群内的所有虚拟机，并设置虚拟机跟随主机启动策略以及虚拟机启动优先级策略，方便机房搬迁或关电运维场景使用； （13）支持虚拟机快照，支持快照的瞬时创建及批量快照删除功能，批量删除虚拟机快照，虚拟机读写性能无损耗，支持在30秒内完成≥100 台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除； （14）支持选择多种虚拟机克隆方式，包括普通克隆和快速全量克隆，可设置虚拟机克隆速度及初始化虚拟机 SID 操作，快速全量克隆支持在 100 秒内完成≥100 台的虚拟机(磁盘规格:厚置备≥2T)的批量部署，删除云主机模板后不影响新克隆虚拟机正常运行。 2.存储虚拟化功能 （1）元数据采用分布式保护机制，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行，并且不需要额外硬件对内存中元数据提供保护，产品交付时可接受磁盘（SSD、HDD）、网络、节点故障场景测试； （2）超融合支持同时对接本地分布式存储池和外挂阵列存储资源池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池； （3）超融合支持外挂集中式存储，可配置对接存储的IP以及端口号，为保证数据安全，需支持单向和双向验证CHAP身份信息； （4）支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换； （5）超融合平台支持盘片S.M.A.R.T信息展示和磁盘坏块扫描与展示功能，发现坏块后主动修复坏块区域数据并告警，屏蔽坏快区域，及时维护分布式存储数据冗余性；当坏快数量过多，系统自动进行坏盘隔离，将用户数据自动迁移到健康的硬盘上； （6）支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作； （7）当超融合主机节点或硬盘故障后，无需人工干预，自动利用集群内空余硬盘空间，将故障数据重新恢复，非在热备盘中进行重构，为保证恢复效率，要求每TB数据恢复时间≤15分钟； （8）支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同副本和置备策略的虚拟磁盘； （9）支持机架感知，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在超融合平台可以灵活编辑机架和主机拓扑，分布式存储根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断； （10）虚拟磁盘支持内核级I/O加速，将虚拟磁盘的I/O驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步I/O加速功能，有效提升磁盘读写性能； （11）为支持分布式存储全局RDMA互联，存储网络支持开启PFC无损网络协议，支持设置PFC优先级并配置优先信任模式，大幅降低存储IO时延及丢包率； （12）支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，可自主选择磁盘格式，包括但不限于RAW\QCOW2等； （13）支持自定义时间段监控超融合主机上每块磁盘的平均时延大小，磁盘闲忙度，支持监控主机根分区和日志分区的使用率； （14）支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源。 3.网络虚拟化功能 （1）提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式； （2）支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源； 为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑； （3）支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换； （4）为节约公网IP地址，满足多个业务系统被互联网访问的场景需求，提供端口映射NAPT技术，实现IP地址+端口的转换； （5）支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则 （6）支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机； （7）提供网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，提供组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供分布式DNS服务功能； （8）为保障网络虚拟化具备良好的安全网元兼容性，超融合网络支持智能引流功能，支持根据引流出/入端口设置二层引流规则，同时支持不同VPC之间根据源/目的CIDR设置三层引流规则，并支持设置引流优先级； （9）平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议。 4.备份容灾功能 （1）提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置； （2）支持磁盘双活功能，不依赖分布式存储多副本技术，超融合支持异构不同品牌存储双活功能，可利旧存储设备与超融合建立双活存储池，当分布式存储全局损坏时，不影响业务连续性； （3）软件提供站点间异地容灾监控大屏功能，通过大屏可显示站点间管理链路状态、保护组及受保护虚拟机数量及状态、容灾任务及关键告警等信息； （4）支持无代理虚拟机CDP持续数据保护功能，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻； （5）提供≥ 50个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻。 5.云安全功能 提供≥50个虚拟机防病毒与虚拟机杀毒能力授权，提供主动安全防御功能，检测功能与相应功能，实现病毒查杀、漏洞管理、基线核查及修复、入侵检测、系统加固、程序管控等功能提供持续加固、监控、防御和分析。 三、质保服务 硬件设备均需提供（不少于60个月）售后服务，所购软件产品存在授权年份的部分，需至少提供60个月的软件版本升级服务，不再另行收费。其他软件组件，应提供永久授权。 |
| 11 | ★ | 分布式对象存储 | 一、硬件配置要求 1.自主知识产权：设备制造商是拥有自主知识产权且最主要的业务是存储产品的专业存储厂商，非OEM品牌或联合品牌；对象存储软件并非基于Lustre和Ceph等开源软件开发，必须原生对象存储架构，不接受分布式文件存储的对象接口仿真； 2.产品要求：所投产品原厂商拥有完全的自主知识产权，功能均需来自存储自身，不接受配置网关进行支持。为保证产品良好的兼容性及易维护性，要求提供一体机产品，且软件、硬件均由同一厂商提供，不接受纯软件+第三方服务器方式； 3.体系架构：系统支持≥5120个对象存储节点，且无单独元数据节点；系统架构为分布式架构，支持智能负载均衡，支持在线扩容，通过在线增加存储节点增加集群规模，系统不停机，业务流量不中断； 4. 硬件配置:单节点配置≥2颗intel 4314处理器，总核心≥32核，基本频率≥2.4GHz；内存≥256GB； 单节点支持≥36个3.5寸硬盘槽位、≥4个2.5寸硬盘槽位，本次每节点配置≥33个16TB 7200转企业级硬盘、≥2个3.84TB 企业级SSD硬盘（检索盘）、≥3个3.84TB 企业级SSD硬盘（缓存盘）、≥2个480GB SSD硬盘（系统盘）；采用4+2:1纠删模式保护后，单节点实际可用容量≥310TB。支持纵向扩展，初始槽位无需满配，可根据实际容量需要增加硬盘； 5.网络要求：支持10GE或25GE存储组网，保障分布式存储性能，每个节点配置不少于4个10GE 光纤接口（含模块）； 6.接口/协议：支持REST、S3等HTTP/HTTPS接口访问方式； 支持Hadoop S3A连接，实现大数据平台高速访问基础数据文件。 二、软件配置要求 1.在线升级功能：支持 WEB 界面支持多节点同时在线无缝升级或打补丁，数据不丢失，业务流量不中断； 2.权限管理：支持定制化的 IAM 服务，支持对单个账户下子用户、用户组配置 IAM 策略，进行细粒度访问权限管理，并提供相关 API 接口； 3.支持元数据检索功能，元数据检索为分布式集群模式，支持内置搜索引擎检索符合条件的对象，支持对存储文件添加自定义元数据，提供对对象名、系统元数据、用户自定义元数据的精确查询和模糊匹配功能，并提供相关 API 接口； 4.支持 web 界面上生成带有效期的临时 URL 链接来分享对象，支持自定义设置有效期，并分享给他人下载。支持浏览器访问该临时 URL，拖拽播放超大视频，可拖拽到任意位置在线播放； 5.web界面支持将较大文件分割成多个分段上传，支持设置分段上传阈值和分段大小，支持文件断点续传，支持对碎片进行管理。web界面支持拖拽文件、文件夹上传，支持设置上传并发数，支持文件夹下载； 6.支持生命周期管理功能，通过设置桶的生命周期规则（支持按过期天数删除对象、按过期日期删除对象），实现定时批量删除符合配置规则的对象（支持对整个桶生效或对桶内前缀匹配的文件生效），每个桶可设置 1000 条规则； 7.持对象重命名、修改对象元数据、对象复制、对象移动功能； 8.支持账户的容量配额，支持在线设置、修改软配额和硬配额； 9.支持账户的对象数配额，支持在线设置、修改软配额和硬配额； 10.支持桶的容量配额，支持在线设置、修改软配额和硬配额；支持桶的对象数配额，支持在线设置、修改软配额和硬配额；支持对象的 ACL 权限控制（含对其他账户的权限）；支持桶的 ACL 权限控制（含对其他账户的权限）； 11.支持基于文件、目录、对象桶的 WORM 功能，在保护期内只能读不能删除、覆盖，过期后可删除。 三、其他功能要求 1.QoS：支持桶的性能QoS管理，支持在线修改QoS的QPS和带宽上限；支持账户的性能QoS管理，支持在线修改QoS的QPS和带宽上限。支持自定义小文件大小，比如设置 4KB、 16KB、32KB、 64KB、 128KB、 256KB 为小文件，自动识别客户端文件大小，大文件自动写入由 EC 技术提供数据保护的 HDD 数据池，小文件则优先写入通过多副本技术提供数据保护的高速 SSD 缓存池，根据水位线动态下刷至 HDD 数据池，提升小文件存储性能及效率； 2.容灾：支持跨站点的异步复制功能，支持异步复制 QoS，并基于 QoS 支持全量、增量复制。支持多区域部署，命名空间统一管理，数据就近区域的域名或 ip 访问； 3.链路冗余功能：支持前端业务 IP 漂移功能，在链路故障后，对应业务 IP 自动切换到其他业务网口，业务不中断； 4.审计日志功能：支持审计日志功能，记录用户如访问、存储池、磁盘、升级等常规操作行为，并支持审计日志导出； 5.监控相关：支持集群整体监控，包括吞吐量、带宽、存储池容量等；支持节点状态监控，包括CPU利用率、内存利用率、前端网口带宽、后端网口带宽、IOPS等；支持磁盘状态监控，包括坏盘、离线、SSD盘剩余寿命等； 支持网络状态监控，包括管理口、前后端业务网口状态等； 6.告警管理：支持配置邮件告警，能够添加设置邮箱地址，支持多个收件人邮箱地址；支持配置告警事件，可配置告警事件，如容量使用率告警、CPU/内存使用率告警、账户容量使用率告警等事件；支持严重告警、重要告警、一般告警和常规通知四种等级；支持查看实时告警和历史告警信息；支持基于SNMP TRAP的软硬件实时故障告警机制； 7.数据速率：当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度每 TB≤20min； 8.多故障域功能：支持多故障域功能，每个故障域跨节点创建，每个故障域支持最多同时故障 4 块盘，单个故障域内硬盘故障不影响其他故障域，数据不丢失，业务流量不中断； 9.数据备份：支持Commvault、Netbackup等主流备份软件，可无缝接入备份存储空间。 四、质保 硬件设备均需提供（不少于60个月）售后服务，所购软件产品存在授权年份的部分，需至少提供60个月的软件版本升级服务，不再另行收费。其他软件组件，应提供永久授权。 |
| 12 | ▲ | 服务器汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps；转发性能≥480Mpps； 2.配置≥24个万兆 SFP+口； 3.支持静态路由和默认路由，支持 RIP、OSPF、BGP、ISIS6，支持等价路由和策略路由； 4.支持 DHCP Snooping，防止欺骗的 DHCP 服务器，支持黑洞 MAC、动态 ARP检测、ARP 防攻击； 5.支持二层、三层 Vxlan 网关和 BGP EVPN 特性，支持 FCoE 功能，支持IPv6/IPv4 双栈； 6.支持 SNMP V1/V2/V3;SSHv2;支持 WEB 网管，支持电源的告警功能； 7.提供原厂5年质保服务。 |
| 13 | # | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 |
| 14 | ▲ | 网络电子钟 | 1.尺寸：不小于455*156*27mm。采用全面屏设计，可显示时分秒，4 英寸“时-分”数码管，0.8 英寸“秒” 数码管； 2.网络接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议； 3.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过 40ns； 4.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号应能自动切换到内部时钟状态； 5.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 6.网络时钟支持主动上报功能，具备时间不同步报警功能、具备网络离线报警功能、具备断电报警功能； 7.断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少 24 小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 8.为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 9.网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； 10.具备考场时钟监管系统卫星定位模块； 11.网络时钟统一接入学校现有统一授时管理服务系统，通过管理平台远程开启和关闭网络时钟的秒位，以适用更多的应用场景，能够实时查看各考点网络时钟的数量、在线情况、离线情况、异常情况统计及 GPS 北斗信号统计。 |

（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）

- 商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 | 签定合同1个月内 |
| 2 | 质保期 | 60个月 |
| 3 | 包装和 运输 | 货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。 |
| 4 | 服务标准/ 售后服务要求 | 在质保期内，如果设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如设备经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）开始。 在质保期内，成交供应商提供更换或维护服务，由此发生的费用由成交供应商承担。成交供应商须有专门人员和队伍从事本次采购项目售后服务工作，提供7×24时售后服务热线且在接到采购人通知维修后随时服务响应；若运用通讯工具不能解决问题，必须确保在24小时之内赶到现场，以实地解决问题或提供备用产品更换。 质保期期满后，成交供应商继续为采购人提供终身维修、维护服务，由此发生的费用由采购人承担，并承诺服务、备品备件价格不得高于本次成交价格。 |
| 5 | 培训要求 | 成交供应商免费提供1 名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。 |
| 6 | 验收标准 | 货物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容和国家或行业相关标准对项目进行综合运行验收。成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 |
| 7 | 交货/服务/建设地点 | 南昌大学指定地点 |
| 8 | 知识产权归属和处理方式 | 成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。 |
| 9 | 付款方式 | 乙方在与甲方签订采购合同时，应向甲方缴纳5%的履约保证金。履约保证金按甲方的要求汇入甲方指定账户。本合同全部履约完成后（含质保期），甲方在30个工作日内向乙方无息退还原履约保证金。 |
| 10 | 其他 | 本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金等费用均包含在磋商总价中，请在报价时予以考虑。 |

附件2：（递交材料格式）

南昌大学×××采购项目

采购需求征集意见反馈材料

公司名称（盖章）：

日期：   年  月  日

一、采购产品的产业发展简况（包括该类现有产品的技术水平、工艺水平、技术路线、兼容性、安全要求，以及未来发展趋势等）

二、同类项目历史成交情况（服务类采购不填）

| 序号 | 设备名称 | 采购单位 | 货物品牌型号及技术参数 | 成交单位 | 成交公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、对本项目采购需求的完整性、明确性、科学性、合理性、提出具体意见建议。

四、针对本项目预算提出的建议（总价或分项报价）

| 货物/服务名称 | 价格（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、企业营业执照

致：南昌大学

根据×××采购项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：   年   月  日

企业营业执照扫描件粘贴处